附件2：

市政工程造价指标（指数）数据统计表及实例

| 工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、工程概况与特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 程 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑规模 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计价模式 |  |  |  |  | 开竣工日期 |  |  |  |  |  |
| 造价类型 |  |  |  |  | 工程造价（元） |  |  |  |  |  |
| 计价依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 程 特 征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、主要平方米经济指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 造价 （元） | 建筑面积 （m²） |  | 单位价格（元/m²) | 占总造价比例（%） |  |  | 经济指标 （元/m） |
|  |  |  | ① | ② |  | ③=①/② | ④=①/总造价 |  |  |  |
| 总造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一)道桥及排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.道路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.桥梁工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.措施费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (二)附属工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.标志标线及信号灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.路灯照明工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.绿化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、人工及主要用料消耗指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工料名称 | 单位 |  | 数量 | 平米指标 |  | 工料名称 | 单位 | 数量 |  | 平米指标 |
| 人工 | 工日 |  |  |  |  | 改性沥青 | T |  |  |  |
| 钢筋 | T |  |  |  |  | 基质沥青 | T |  |  |  |
| 钢绞线 | T |  |  |  |  | 管道 | m |  |  |  |
| 水泥 | T |  |  |  |  | 土方 | m³ |  |  |  |
| 木材 | m³ |  |  |  |  | 玄武岩石料 | T |  |  |  |
| 石灰 | m³ |  |  |  |  | 石灰岩石料 | T |  |  |  |
| 砂 | T |  |  |  |  | 商品砼 | m³ |  |  |  |
| 备注：所有单元格内数值在能显示数字情况下保留两位小数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 某市政道排 工程（实例） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、工程概况与特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 程 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑规模 |  | 道路长1010m，宽40m，面积为40400m² |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计价模式 |  | 清单计价 |  |  | 开竣工日期 |  |  |  | 2011.1-2012.2 |  |
| 造价类型 |  | 工程结算价 |  |  | 工程造价（元） |  |  |  | 24903212.2 |  |
| 计价依据 |  | 例：建设工程工程量清单计价规范（GB50500—2003）,安徽省建设工程量清单计价规范（DBJ34/T-206-2005）,安徽省市政工程消耗量定额（2005年）,安徽省市政工程消耗量定额（2005年），当地相关法规政策性文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 程 特 征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 例：道路工程：1、路基:挖方路基，其中200米位于石方段，利用天然路基，不考虑处理。 2、机动车道路面结构层：4cmAC-13C沥青混凝土（SBS改性沥青）+5cmAC-16C沥青混凝土（掺抗车辙剂）+7cmAC-25C沥青混凝土+36cm5%水泥稳定碎石基层+30cm10%石灰土底基层。 3、非机动车道路面结构：3cmAC-10C沥青混凝土+5cmAC-16C沥青混凝土+20cm4.5%水泥稳定碎石基层+20cm10%石灰土底基层。 4、人行道：6cm彩色纽西南砖+2cm1：4水泥砂浆+15cm4%水泥稳定碎石。 5、排水管网：雨水管d1000以下采用 HDPE塑钢缠绕管，d1000-d1800采用承插式钢筋砼管、橡胶圈接口、砼基础，砖砌雨水检查井、雨水进水井。污水管采用d300-d600 HDPE塑钢缠绕管、橡胶圈接口、砂垫层基础、砖砌污水检查井。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、主要平方米经济指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 造价 （元） | 建筑面积 （m²） |  | 单位价格（元/m²) | 占总造价比例（%） |  |  | 经济指标 （元/m） |
|  |  |  | ① | ② |  | ③=①/② | ④=①/总造价 |  |  |  |
| 总造价 |  |  | 24903212.2 | 40400 |  | 616.42 | 100 |  |  | 24657 |
| (一)道桥及排水工程 |  |  | 24903212.2 | 40400 |  | 616.42 | 100 |  |  | 24657 |
| 1.道路工程 |  |  | 22309840 |  |  | 552.22 | 89.59 |  |  | 22089 |
| 2.桥梁工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.排水工程 |  |  | 2116485.08 |  |  | 52.39 | 8.50 |  |  | 2096 |
| 4.措施费用 |  |  | 476887.09 |  |  | 11.80 | 1.91 |  |  | 472.2 |
| (二)附属工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.标志标线及信号灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.路灯照明工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.绿化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、人工及主要用料消耗指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工料名称 | 单位 |  | 数量 | 平米指标 |  | 工料名称 | 单位 | 数量 |  | 平米指标 |
| 人工 | 工日 |  | 23921 | 0.59 |  | 改性沥青 | T | 242 |  | 0.0060 |
| 钢筋 | T |  | 1.591 | 0.000039 |  | 基质沥青 | T | 1939 |  | 0.048 |
| 钢绞线 | T |  | / | / |  | 管道 | m | 12365 |  | 0.31 |
| 水泥 | T |  | 208.1 | 0.0052 |  | 土方 | m³ | 132569 |  | 3.28 |
| 木材 | m³ |  | 15.9 | 0.00039 |  | 玄武岩石料 | T | 3636 |  | 0.09 |
| 石灰 | m³ |  | 153 | 0.0038 |  | 石灰岩石料 | T | 12908 |  | 0.32 |
| 砂 | T |  | 627 | 0.016 |  | 商品砼 | m³ | 1254 |  | 0.031 |
| 备注：所有单元格内数值在能显示数字情况下保留两位小数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |