安庆市2023年第二期保障性住房典型工程造价指标

编制说明

一、安庆某还建点建设项目位于安庆市高新区，该项目规划总用地面积80853平方米，总建筑面积214841平方米，包括地上和地下两部分。地上总建筑面积182553平方米，包括21栋住宅楼、配电房、室外附属工程等，地下建筑面积32288平方米。

二、因设计图纸“1#、10#住宅楼”与“25#住宅楼” “2#、7#、8#住宅楼”与“5#、9#、15#、19#住宅楼” “18#、22#住宅楼”与“13#住宅楼” “16#、17#、20#、21#住宅楼”与“12#住宅楼”结构类型、工程内容相同或相似，故选取“1#、10#住宅楼”“2#、7#、8#住宅楼”“18#、22#住宅楼”“16#、17#、20#、21#住宅楼”进行单项工程特征描述与主要工料机消耗指标分析。

三、地下室建筑面积为32288平方米，地下室工程造价指标含人防地下室、非人防地下室、桩基工程、基坑支护、降排水及土石方工程。其中人防地下室不包括战时饮用水箱、电站冷却水箱、给水管道与设备、柴油发电机组等。地下车库基础型式为桩基+防水板，桩基为钻孔灌注桩。

四、配电房不含配电柜。

- 附件1

- 建设项目工程概况表

| 序号 | 名称 |  |  |  | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基本信息 |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目名称 |  |  |  | 安庆某还建点工程建设项目 |  |
| 2 | 项目所在地 |  |  |  | （ 安徽）省（安庆 ）市（高新 ）区（县） |  |
| 3 | 资金来源 |  |  |  | R 国有资金 非国有资金 |  |
| 4 | 造价类型 |  |  |  | 概算价 R 最高投标限价 合同价 结算价 |  |
| 5 | 计价方式 |  |  |  | R 清单计价 定额计价 其他 |  |
| 6 | 建造方式 |  |  |  | R 现浇建筑 装配式建筑 |  |
| 7 | 价格信息采用时间 |  |  |  | 2023年 4月 |  |
| 二 | 面积信息及数据参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 建设用地面积（m2） |  |  |  | 80853.33 | 保留小数点后两位小数 |
| 2 | 建筑面积 | 总建筑面积（m2） |  |  | 214841.53 |  |
|  |  | 其中 | 地上建筑面积（m2） |  | 182553.03 |  |
|  |  |  | 地下建筑面积（m2） |  | 32288.5 |  |
| 3 | 计容总建筑面积（m2） |  |  |  | 175796.18 |  |
| 4 | 总容积率 |  |  |  | 2.17 |  |
| 5 | 建筑密度（%） |  |  |  | 12.45 |  |
| 6 | 绿化率（%） |  |  |  |  |  |
| 7 | 总住宅户数（户） |  |  |  | 1488 | 保留整数 |
| 8 | 机动车位 | 总车位数（个） |  |  | 834 |  |
|  |  | 其中 | 地上车位数（个） |  |  |  |
|  |  |  | 地下车位数（个） |  | 834 |  |
|  |  |  | 充电桩（个） |  |  |  |
| 三 | 建设项目范围 |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  | 单体栋数 | 建筑面积（m2） | 根据项目实际情况选填 |
| 1 | 住宅 |  |  | 21 | 180769.15 |  |
| 2 | 配套商业用房 |  |  |  |  |  |
| 3 | 门卫/值班室 |  |  |  |  |  |
| 4 | 配电房 |  |  | 3 | 744.24 |  |
| 5 | 垃圾站 |  |  |  |  |  |
| 6 | 幼儿园/小学 |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他配套工程 |  |  |  | 70785.84 |  |

- 附件2

- 单项工程特征描述表（住宅单体工程）

| 序号 | 名称 |  | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本信息 |  |  |  |
| 1 | 单项工程名称 |  | 1#、10#住宅楼 |  |
| 2 | 建筑面积（m2） |  | 8185.72 | 保留小数点后两位小数 |
|  | 其中 | 地上建筑面积 | 7634.89 |  |
|  |  | 地下建筑面积 | 508.93 |  |
| 3 | 建筑占地面积（m2） |  | 506.74 |  |
| 4 | 户数（户） |  | 64 | 保留整数 |
| 5 | 建筑高度（檐口）（m） |  | 46.70 | 保留小数点后两位小数 |
| 6 | 层数（层） |  | 17 | 保留整数 |
|  | 其中 | 地上层数 | 16 |  |
|  |  | 地下层数 | 1 |  |
| 7 | 抗震烈度 |  | ☐ 6度 R 7度 ☐ 8度 ☐ 9度 | 单项选择 |
| 8 | 抗震等级 |  | ☐ 特级 ☐ 一级 ☐ 二级 R 三级 ☐ 四级 ☐ 非抗震 |  |
| 9 | 结构类型 |  | ☐ 框架结构 R 剪力墙结构 ☐ 框架剪力墙 ☐ 其他（ ） | 指该工程的主要结构形式 |
| 10 | 建造方式 |  | R 现浇建筑 ☐ 装配式建筑 装配率 （%） | 装配式建筑应填写装配率 |
| 11 | 绿建等级 |  | ☐ 一星 ☐ 二星 ☐ 三星 | 单项选择 |

- 单项工程特征描述表（住宅单体工程）

| 序号 | 名称 |  | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本信息 |  |  |  |
| 1 | 单项工程名称 |  | 2#、7#、8#住宅楼 |  |
| 2 | 建筑面积（m2） |  | 7684.59 | 保留小数点后两位小数 |
|  | 其中 | 地上建筑面积 | 7684.59 |  |
|  |  | 地下建筑面积 |  |  |
| 3 | 建筑占地面积（m2） |  | 514.54 |  |
| 4 | 户数（户） |  | 64 | 保留整数 |
| 5 | 建筑高度（檐口）（m） |  | 46.70 | 保留小数点后两位小数 |
| 6 | 层数（层） |  | 16 | 保留整数 |
|  | 其中 | 地上层数 | 16 |  |
|  |  | 地下层数 |  |  |
| 7 | 抗震烈度 |  | ☐ 6度 R 7度 ☐ 8度 ☐ 9度 | 单项选择 |
| 8 | 抗震等级 |  | ☐ 特级 ☐ 一级 ☐ 二级 R 三级 ☐ 四级 ☐ 非抗震 |  |
| 9 | 结构类型 |  | ☐ 框架结构 R 剪力墙结构 ☐ 框架剪力墙 ☐ 其他（ ） | 指该工程的主要结构形式 |
| 10 | 建造方式 |  | R 现浇建筑 ☐ 装配式建筑 装配率 （%） | 装配式建筑应填写装配率 |
| 11 | 绿建等级 |  | ☐ 一星 ☐ 二星 ☐ 三星 | 单项选择 |

- 单项工程特征描述表（住宅单体工程）

| 序号 | 名称 |  | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本信息 |  |  |  |
| 1 | 单项工程名称 |  | 18#、22#住宅楼 |  |
| 2 | 建筑面积（m2） |  | 8626.91 | 保留小数点后两位小数 |
|  | 其中 | 地上建筑面积 | 8626.91 |  |
|  |  | 地下建筑面积 | 计入地库 |  |
| 3 | 建筑占地面积（m2） |  | 506.74 |  |
| 4 | 户数（户） |  | 72 | 保留整数 |
| 5 | 建筑高度（檐口）（m） |  | 52.5 | 保留小数点后两位小数 |
| 6 | 层数（层） |  | 19 | 保留整数 |
|  | 其中 | 地上层数 | 18 |  |
|  |  | 地下层数 | 1 |  |
| 7 | 抗震烈度 |  | ☐ 6度 R 7度 ☐ 8度 ☐ 9度 | 单项选择 |
| 8 | 抗震等级 |  | ☐ 特级 ☐ 一级 ☐ 二级 R 三级 ☐ 四级 ☐ 非抗震 |  |
| 9 | 结构类型 |  | ☐ 框架结构 R 剪力墙结构 ☐ 框架剪力墙 ☐ 其他（ ） | 指该工程的主要结构形式 |
| 10 | 建造方式 |  | R 现浇建筑 ☐ 装配式建筑 装配率 （%） | 装配式建筑应填写装配率 |
| 11 | 绿建等级 |  | ☐ 一星 ☐ 二星 ☐ 三星 | 单项选择 |

- 单项工程特征描述表（住宅单体工程）

| 序号 | 名称 |  | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本信息 |  |  |  |
| 1 | 单项工程名称 |  | 3#、6#住宅楼 |  |
| 2 | 建筑面积（m2） |  | 9240.15 | 保留小数点后两位小数 |
|  | 其中 | 地上建筑面积 | 8723.24 |  |
|  |  | 地下建筑面积 | 516.91 |  |
| 3 | 建筑占地面积（m2） |  | 507.19 |  |
| 4 | 户数（户） |  | 72 | 保留整数 |
| 5 | 建筑高度（檐口）（m） |  | 52.5 | 保留小数点后两位小数 |
| 6 | 层数（层） |  | 19 | 保留整数 |
|  | 其中 | 地上层数 | 18 |  |
|  |  | 地下层数 | 1 |  |
| 7 | 抗震烈度 |  | ☐ 6度 R 7度 ☐ 8度 ☐ 9度 | 单项选择 |
| 8 | 抗震等级 |  | ☐ 特级 ☐ 一级 ☐ 二级 R 三级 ☐ 四级 ☐ 非抗震 |  |
| 9 | 结构类型 |  | ☐ 框架结构 R 剪力墙结构 ☐ 框架剪力墙 ☐ 其他（ ） | 指该工程的主要结构形式 |
| 10 | 建造方式 |  | R 现浇建筑 ☐ 装配式建筑 装配率 （%） | 装配式建筑应填写装配率 |
| 11 | 绿建等级 |  | ☐ 一星 ☐ 二星 ☐ 三星 | 单项选择 |

- 单项工程特征描述表（住宅单体工程）

| 序号 | 名称 |  | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本信息 |  |  |  |
| 1 | 单项工程名称 |  | 11#住宅楼 |  |
| 2 | 建筑面积（m2） |  | 8534.5 | 保留小数点后两位小数 |
|  | 其中 | 地上建筑面积 | 8534.5 |  |
|  |  | 地下建筑面积 | 计入地库 |  |
| 3 | 建筑占地面积（m2） |  | 318.54 |  |
| 4 | 户数（户） |  | 68 | 保留整数 |
| 5 | 建筑高度（檐口）（m） |  | 52.7 | 保留小数点后两位小数 |
| 6 | 层数（层） |  | 19 | 保留整数 |
|  | 其中 | 地上层数 | 18 |  |
|  |  | 地下层数 | 1 |  |
| 7 | 抗震烈度 |  | ☐ 6度 R 7度 ☐ 8度 ☐ 9度 | 单项选择 |
| 8 | 抗震等级 |  | ☐ 特级 ☐ 一级 ☐ 二级 R 三级 ☐ 四级 ☐ 非抗震 |  |
| 9 | 结构类型 |  | ☐ 框架结构 R 剪力墙结构 ☐ 框架剪力墙 ☐ 其他（ ） | 指该工程的主要结构形式 |
| 10 | 建造方式 |  | R 现浇建筑 ☐ 装配式建筑 装配率 （%） | 装配式建筑应填写装配率 |
| 11 | 绿建等级 |  | ☐ 一星 ☐ 二星 ☐ 三星 | 单项选择 |

- 单项工程特征描述表（住宅单体工程）

| 序号 | 名称 |  | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本信息 |  |  |  |
| 1 | 单项工程名称 |  | 16#、17#、20#、21#住宅楼 |  |
| 2 | 建筑面积（m2） |  | 8907.18 | 保留小数点后两位小数 |
|  | 其中 | 地上建筑面积 | 8907.18 |  |
|  |  | 地下建筑面积 | 计入地库 |  |
| 3 | 建筑占地面积（m2） |  | 308.93 |  |
| 4 | 户数（户） |  | 76 | 保留整数 |
| 5 | 建筑高度（檐口）（m） |  | 58.5 | 保留小数点后两位小数 |
| 6 | 层数（层） |  | 21 | 保留整数 |
|  | 其中 | 地上层数 | 20 |  |
|  |  | 地下层数 | 1 |  |
| 7 | 抗震烈度 |  | ☐ 6度 R 7度 ☐ 8度 ☐ 9度 | 单项选择 |
| 8 | 抗震等级 |  | ☐ 特级 ☐ 一级 ☐ 二级 R 三级 ☐ 四级 ☐ 非抗震 |  |
| 9 | 结构类型 |  | ☐ 框架结构 R 剪力墙结构 ☐ 框架剪力墙 ☐ 其他（ ） | 指该工程的主要结构形式 |
| 10 | 建造方式 |  | R 现浇建筑 ☐ 装配式建筑 装配率 （%） | 装配式建筑应填写装配率 |
| 11 | 绿建等级 |  | ☐ 一星 ☐ 二星 ☐ 三星 | 单项选择 |

- 单项工程特征描述表（地下室工程）

| 序号 | 名称 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 基本信息 |  |  |
| 1 | 单项工程名称 | 地下室（包括人防地下室，机动车库等） |  |
| 2 | 地下建筑面积（m2） | 32288.5 | 保留小数点后两位小数 |
| 3 | 其中人防面积（m2） | 26968.1 |  |
| 4 | 地下层数（层） | 1 | 保留整数 |
| 5 | 地下层高（m） | 3.9(局部高度4.6m) | 保留小数点后两位小数 |
| 6 | 机动车位数（个） | 834 |  |
| 7 | 抗震设防烈度 | ☐ 6度 R 7度 ☐ 8度 ☐ 9度 | 单项选择 |
| 8 | 抗震等级 | ☐ 特级 ☐ 一级 ☐ 二级 R 三级 ☐ 四级 ☐ 非抗震 |  |
| 9 | 人防等级 | 常 5 级 核 5 级 常 6 级 核 6 级 |  |
| 10 | 结构类型 | ☐ 框架结构 R 剪力墙结构 ☐ 框架剪力墙 ☐ 其他（ ） | 指该工程的主要结构形式 |
| 11 | 绿建等级 | ☐ 一星 ☐ 二星 ☐ 三星 | 单项选择 |

- 单项工程特征描述表（附属配套工程）

| 序号 | 名称 |  | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本信息 |  |  |  |
| 1 | 建设内容 |  | 门卫/值班室 R 配电房 垃圾站 幼儿园/小学 配套商业用房 其他配套工程 |  |
| 二 | 具体信息 |  |  |  |
| 1 | 单项工程名称 |  | 配电房1#3# |  |
| 2 | 建筑面积（m2） |  | 172.2 | 保留小数点后两位小数 |
|  | 其中 | 地上建筑面积 | 172.20 |  |
|  |  | 地下建筑面积 |  |  |
| 3 | 建筑高度（檐口）（m） |  | 5 |  |
| 4 | 层数（层） |  | 1 |  |
|  | 其中 | 地上层数 | 1 |  |
|  |  | 地下层数 |  |  |

- 单项工程特征描述表（附属配套工程）

| 序号 | 名称 |  | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本信息 |  |  |  |
| 1 | 建设内容 |  | 门卫/值班室 R 配电房 垃圾站 幼儿园/小学 配套商业用房 其他配套工程 |  |
| 二 | 具体信息 |  |  |  |
| 1 | 单项工程名称 |  | 配电房2# |  |
| 2 | 建筑面积（m2） |  | 399.84 | 保留小数点后两位小数 |
|  | 其中 | 地上建筑面积 | 399.84 |  |
|  |  | 地下建筑面积 |  |  |
| 3 | 建筑高度（檐口）（m） |  | 10.4 |  |
| 4 | 层数（层） |  | 2 |  |
|  | 其中 | 地上层数 | 2 |  |
|  |  | 地下层数 |  |  |

- 单项工程特征描述表（室外总体工程）

| 序号 | 名 称 | 内 容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 基本信息 |  |  |
| 1 | 总建筑面积（m2） | 214841.53 | 保留小数点后两位小数 |
| 2 | 室外占地面积（m2） | 70785.84 |  |
| 3 | 室外工程范围 | R 室外道路工程 R 室外排水工程 R 室外景观工程 R 室外绿化工程 R 室外安装工程 R 室外土石方 R 南大门 | 多项选择 |

附件3

建设项目建安工程造价指标表

| 序号 | 单项工程名称 | 造价 （万元） | 建筑面积 （m2） | 单位造价指标 （元/m2） | 造价占比(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#、10#住宅楼 | 1795.31 | 8185.72 | 2193.22 | 2.83 |
| 2 | 2#、7#、8#住宅楼 | 1701.86 | 7684.59 | 2214.64 | 2.68 |
| 3 | 5#、9#、15#、19#住宅楼 | 1892.45 | 8634.71 | 2191.68 | 2.98 |
| 4 | 13#住宅楼 | 1789.23 | 8437.59 | 2120.55 | 2.82 |
| 5 | 18#、22#住宅楼 | 1799.42 | 8626.91 | 2085.82 | 2.84 |
| 6 | 25#住宅楼 | 1987.1 | 9185.84 | 2163.22 | 3.13 |
| 7 | 3#、6#住宅楼 | 1905.89 | 9240.15 | 2062.62 | 3.01 |
| 8 | 11#住宅楼 | 1709.86 | 8534.5 | 2003.47 | 2.70 |
| 9 | 12#住宅楼 | 1875.27 | 9284.33 | 2019.82 | 2.96 |
| 10 | 16#、17#、20#、21#住宅楼 | 1849.5 | 8907.18 | 2076.41 | 2.92 |
| 11 | 地下室工程（含人防/非人防地下室、桩基、基坑支护、降排水及土石方） | 21855.3 | 32288.5 | 6768.76 | 34.47 |
| 12 | 配电房1#3# | 41.73 | 172.2 | 2423.34 | 0.07 |
| 13 | 配电房2# | 87.33 | 399.84 | 2184.12 | 0.14 |
| 14 | 室外总体工程 | 2882.99 | 70785.84 | 407.28 | 4.55 |
| 合计 |  | 63402.17 | 214841.53 | 2951.11 |  |

注：单位造价指标=造价÷建筑面积；造价占比=单项工程造价÷项目总造价

- 附件4

- 1#、10#住宅楼单项工程主要工料机消耗指标表（通用表格）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单位消耗量指标（单位/m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合用工 | 工日 | 25437.38 | 3.11 |  |
| 2 | 商品混凝土 | m3 | 4202.75 | 0.51 |  |
| 3 | 装配式预制构件 | m3 |  |  | 装配式 |
| 4 | 商品砂浆 | m3 | 1055.26 | 0.13 |  |
| 5 | 灌浆料 | kg |  |  | 装配式 |
| 6 | 耐候胶 | kg |  |  | 装配式 |
| 7 | 钢筋 | t | 436.85 | 0.05 |  |
| 8 | 型钢 | t | 13.135 | 0.002 |  |
| 9 | 砌块 | m3 | 1204.95 | 0.15 |  |
| 10 | 预制隔墙 | m2 |  |  |  |
| 11 | 门 | m2 | 1409.82 | 0.17 |  |
| 12 | 窗 | m2 | 1058.64 | 0.13 |  |
| 13 | 防水卷材 | m2 | 1900.75 | 0.23 |  |
| 14 | 防水涂料 | kg | 11242.92 | 1.37 |  |
| 15 | 油漆、涂料 | kg | 39645.1 | 4.84 |  |
| 16 | 块料面层 | m2 | 765.5 | 0.09 |  |
| 17 | 石材 | m2 |  |  |  |
| 18 | 复合木模板 | m2 | 6406.01 | 0.78 |  |
| 19 | 新型模板 | kg |  |  | 装配式 |
| 18 | 配电箱（柜） | 台 | 146 | 0.02 |  |
| 19 | 照明灯具 | 个 | 234 | 0.03 |  |
| 20 | 开关插座 | 个 | 2872 | 0.35 |  |
| 21 | 桥架 | m | 166.58 | 0.02 |  |
| 22 | 电线、电缆 | m | 58413.61 | 7.14 |  |
| 23 | 给排水金属管 | m | 48.83 | 0.01 |  |
| 24 | 给排水复合管 | m |  |  |  |
| 25 | 给排水铸铁管 | m |  |  |  |
| 26 | 给排水塑料管 | m | 9495.14 | 1.16 |  |
| 27 | 卫生洁具 | 套 | 256 | 0.03 |  |
| 28 | 消火栓 | 套 | 36 | 0.004 |  |
| 29 | 喷淋头 | 个 | 73 | 0.01 |  |
| 30 | 风管 | m2 | 173.75 | 0.02 |  |
| 31 | 自卸汽车 | 台班 |  |  |  |
| 32 | 载重汽车 | 台班 | 80.32 | 0.01 |  |
| 33 | 挖掘机 | 台班 |  |  |  |
| 34 | 履带式起重机 | 台班 |  |  |  |
| 35 | 塔式起重机 | 台班 | 181.68 | 0.02 |  |
| 36 | 汽车式起重机 | 台班 | 58.17 | 0.01 |  |
| 37 | 施工电梯 | 台班 | 200.97 | 0.02 |  |
| 38 | 卷扬机 | 台班 | 115.56 | 0.01 |  |
| 39 | 清水泵 | 台班 | 99.2 | 0.01 |  |

- 2#、7#、8#住宅楼单项工程主要工料机消耗指标表（通用表格）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单位消耗量指标（单位/m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合用工 | 工日 | 25673.23 | 3.34 |  |
| 2 | 商品混凝土 | m3 | 3917.41 | 0.51 |  |
| 3 | 装配式预制构件 | m3 |  |  | 装配式 |
| 4 | 商品砂浆 | m3 | 1004.55 | 0.13 |  |
| 5 | 灌浆料 | kg |  |  | 装配式 |
| 6 | 耐候胶 | kg |  |  | 装配式 |
| 7 | 钢筋 | t | 421.5 | 0.05 |  |
| 8 | 型钢 | t | 10.823 | 0.001 |  |
| 9 | 砌块 | m3 | 1137.32 | 0.15 |  |
| 10 | 预制隔墙 | m2 |  |  |  |
| 11 | 门 | m2 | 1395.84 | 0.18 |  |
| 12 | 窗 | m2 | 1052.96 | 0.14 |  |
| 13 | 防水卷材 | m2 | 749.6 | 0.10 |  |
| 14 | 防水涂料 | kg | 8715.5 | 1.13 |  |
| 15 | 油漆、涂料 | kg | 39050.63 | 5.08 |  |
| 16 | 块料面层 | m2 | 749.69 | 0.10 |  |
| 17 | 石材 | m2 |  |  |  |
| 18 | 复合木模板 | m2 | 6246.42 | 0.81 |  |
| 19 | 新型模板 | kg |  |  | 装配式 |
| 18 | 配电箱（柜） | 台 | 140 | 0.02 |  |
| 19 | 照明灯具 | 个 | 180 | 0.02 |  |
| 20 | 开关插座 | 个 | 2867 | 0.37 |  |
| 21 | 桥架 | m | 127.61 | 0.02 |  |
| 22 | 电线、电缆 | m | 57003.2 | 7.42 |  |
| 23 | 给排水金属管 | m | 21.92 | 0.003 |  |
| 24 | 给排水复合管 | m |  |  |  |
| 25 | 给排水铸铁管 | m |  | 0.00 |  |
| 26 | 给排水塑料管 | m | 9485.17 | 1.23 |  |
| 27 | 卫生洁具 | 套 | 256 | 0.03 |  |
| 28 | 消火栓 | 套 | 33 | 0.004 |  |
| 29 | 喷淋头 | 个 |  |  |  |
| 30 | 风管 | m2 |  |  |  |
| 31 | 自卸汽车 | 台班 |  |  |  |
| 32 | 载重汽车 | 台班 | 79.19 | 0.01 |  |
| 33 | 挖掘机 | 台班 |  |  |  |
| 34 | 履带式起重机 | 台班 |  |  |  |
| 35 | 塔式起重机 | 台班 | 163.67 | 0.02 |  |
| 36 | 汽车式起重机 | 台班 | 57.19 | 0.01 |  |
| 37 | 施工电梯 | 台班 | 201.14 | 0.03 |  |
| 38 | 卷扬机 | 台班 | 112.87 | 0.01 |  |
| 39 | 清水泵 | 台班 | 99.28 | 0.01 |  |

- 18#、22#住宅楼单项工程主要工料机消耗指标表（通用表格）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单位消耗量指标（单位/m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合用工 | 工日 | 27940.21 | 3.24 |  |
| 2 | 商品混凝土 | m3 | 3424.71 | 0.40 |  |
| 3 | 装配式预制构件 | m3 |  |  | 装配式 |
| 4 | 商品砂浆 | m3 | 1110.57 | 0.13 |  |
| 5 | 灌浆料 | kg |  |  | 装配式 |
| 6 | 耐候胶 | kg |  |  | 装配式 |
| 7 | 钢筋 | t | 395.36 | 0.05 |  |
| 8 | 型钢 | t | 12.223 | 0.001 |  |
| 9 | 砌块 | m3 | 1276.54 | 0.15 |  |
| 10 | 预制隔墙 | m2 |  |  |  |
| 11 | 门 | m2 | 1561.86 | 0.18 |  |
| 12 | 窗 | m2 | 1182.76 | 0.14 |  |
| 13 | 防水卷材 | m2 | 689.77 | 0.08 |  |
| 14 | 防水涂料 | kg | 10002.94 | 1.16 |  |
| 15 | 油漆、涂料 | kg | 42860.82 | 4.97 |  |
| 16 | 块料面层 | m2 | 834.84 | 0.10 |  |
| 17 | 石材 | m2 |  |  |  |
| 18 | 复合木模板 | m2 | 6766.22 | 0.78 |  |
| 19 | 新型模板 | kg |  |  | 装配式 |
| 18 | 配电箱（柜） | 台 | 157 | 0.02 |  |
| 19 | 照明灯具 | 个 | 219 | 0.03 |  |
| 20 | 开关插座 | 个 | 3187 | 0.37 |  |
| 21 | 桥架 | m | 161.33 | 0.02 |  |
| 22 | 电线、电缆 | m | 64544.11 | 7.48 |  |
| 23 | 给排水金属管 | m | 28.57 | 0.003 |  |
| 24 | 给排水复合管 | m |  |  |  |
| 25 | 给排水铸铁管 | m |  |  |  |
| 26 | 给排水塑料管 | m | 10623.71 | 1.23 |  |
| 27 | 卫生洁具 | 套 | 288 | 0.03 |  |
| 28 | 消火栓 | 套 | 39 | 0.005 |  |
| 29 | 喷淋头 | 个 |  |  |  |
| 30 | 风管 | m2 |  |  |  |
| 31 | 自卸汽车 | 台班 |  |  |  |
| 32 | 载重汽车 | 台班 | 84.11 | 0.01 |  |
| 33 | 挖掘机 | 台班 |  |  |  |
| 34 | 履带式起重机 | 台班 |  |  |  |
| 35 | 塔式起重机 | 台班 | 187.29 | 0.02 |  |
| 36 | 汽车式起重机 | 台班 | 59.39 | 0.01 |  |
| 37 | 施工电梯 | 台班 | 230.23 | 0.03 |  |
| 38 | 卷扬机 | 台班 | 120.33 | 0.01 |  |
| 39 | 清水泵 | 台班 | 121.19 | 0.01 |  |

- 3#、6#住宅楼单项工程主要工料机消耗指标表（通用表格）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单位消耗量指标（单位/m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合用工 | 工日 | 28448.55 | 3.08 |  |
| 2 | 商品混凝土 | m3 | 4289.29 | 0.46 |  |
| 3 | 装配式预制构件 | m3 |  |  | 装配式 |
| 4 | 商品砂浆 | m3 | 1077.19 | 0.12 |  |
| 5 | 灌浆料 | kg |  |  | 装配式 |
| 6 | 耐候胶 | kg |  |  | 装配式 |
| 7 | 钢筋 | t | 468.19 | 0.05 |  |
| 8 | 型钢 | t | 13.627 | 0.001 |  |
| 9 | 砌块 | m3 | 1257.55 | 0.14 |  |
| 10 | 预制隔墙 | m2 |  |  |  |
| 11 | 门 | m2 | 1612.62 | 0.17 |  |
| 12 | 窗 | m2 | 1097.44 | 0.12 |  |
| 13 | 防水卷材 | m2 | 1911.4 | 0.21 |  |
| 14 | 防水涂料 | kg | 13013.85 | 1.41 |  |
| 15 | 油漆、涂料 | kg | 42775.92 | 4.63 |  |
| 16 | 块料面层 | m2 | 822.69 | 0.09 |  |
| 17 | 石材 | m2 |  |  |  |
| 18 | 复合木模板 | m2 | 6639.02 | 0.72 |  |
| 19 | 新型模板 | kg |  |  | 装配式 |
| 18 | 配电箱（柜） | 台 | 162 | 0.02 |  |
| 19 | 照明灯具 | 个 | 243 | 0.03 |  |
| 20 | 开关插座 | 个 | 2933 | 0.32 |  |
| 21 | 桥架 | m | 168.6 | 0.02 |  |
| 22 | 电线、电缆 | m | 62415.7 | 6.75 |  |
| 23 | 给排水金属管 | m | 51.69 | 0.006 |  |
| 24 | 给排水复合管 | m |  |  |  |
| 25 | 给排水铸铁管 | m |  |  |  |
| 26 | 给排水塑料管 | m | 8827.66 | 0.96 |  |
| 27 | 卫生洁具 | 套 | 216 | 0.02 |  |
| 28 | 消火栓 | 套 | 40 | 0.004 |  |
| 29 | 喷淋头 | 个 | 72 | 0.01 |  |
| 30 | 风管 | m2 | 168.01 | 0.02 |  |
| 31 | 自卸汽车 | 台班 |  |  |  |
| 32 | 载重汽车 | 台班 | 85.59 | 0.01 |  |
| 33 | 挖掘机 | 台班 |  |  |  |
| 34 | 履带式起重机 | 台班 |  |  |  |
| 35 | 塔式起重机 | 台班 | 207.85 | 0.02 |  |
| 36 | 汽车式起重机 | 台班 | 59.58 | 0.01 |  |
| 37 | 施工电梯 | 台班 | 232.8 | 0.03 |  |
| 38 | 卷扬机 | 台班 | 125.62 | 0.01 |  |
| 39 | 清水泵 | 台班 | 122.32 | 0.01 |  |

- 11#住宅楼单项工程主要工料机消耗指标表（通用表格）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单位消耗量指标（单位/m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合用工 | 工日 | 26525.03 | 3.11 |  |
| 2 | 商品混凝土 | m3 | 3183.64 | 0.37 |  |
| 3 | 装配式预制构件 | m3 |  |  | 装配式 |
| 4 | 商品砂浆 | m3 | 1019.31 | 0.12 |  |
| 5 | 灌浆料 | kg |  |  | 装配式 |
| 6 | 耐候胶 | kg |  |  | 装配式 |
| 7 | 钢筋 | t | 382.06 | 0.04 |  |
| 8 | 型钢 | t | 12.207 | 0.001 |  |
| 9 | 砌块 | m3 | 1187.12 | 0.14 |  |
| 10 | 预制隔墙 | m2 |  |  |  |
| 11 | 门 | m2 | 1525.14 | 0.18 |  |
| 12 | 窗 | m2 | 1010.09 | 0.12 |  |
| 13 | 防水卷材 | m2 | 713.71 | 0.08 |  |
| 14 | 防水涂料 | kg | 10371.82 | 1.22 |  |
| 15 | 油漆、涂料 | kg | 42050.01 | 4.93 |  |
| 16 | 块料面层 | m2 | 1258.38 | 0.15 |  |
| 17 | 石材 | m2 |  |  |  |
| 18 | 复合木模板 | m2 | 6275.71 | 0.74 |  |
| 19 | 新型模板 | kg |  |  | 装配式 |
| 18 | 配电箱（柜） | 台 | 149 | 0.02 |  |
| 19 | 照明灯具 | 个 | 240 | 0.03 |  |
| 20 | 开关插座 | 个 | 2840 | 0.33 |  |
| 21 | 桥架 | m | 138.8 | 0.02 |  |
| 22 | 电线、电缆 | m | 59262.82 | 6.94 |  |
| 23 | 给排水金属管 | m | 27.69 | 0.003 |  |
| 24 | 给排水复合管 | m |  |  |  |
| 25 | 给排水铸铁管 | m |  |  |  |
| 26 | 给排水塑料管 | m | 8268.41 | 0.97 |  |
| 27 | 卫生洁具 | 套 | 238 | 0.03 |  |
| 28 | 消火栓 | 套 | 39 | 0.005 |  |
| 29 | 喷淋头 | 个 |  |  |  |
| 30 | 风管 | m2 |  |  |  |
| 31 | 自卸汽车 | 台班 |  |  |  |
| 32 | 载重汽车 | 台班 | 81.91 | 0.01 |  |
| 33 | 挖掘机 | 台班 |  |  |  |
| 34 | 履带式起重机 | 台班 |  |  |  |
| 35 | 塔式起重机 | 台班 | 189.97 | 0.02 |  |
| 36 | 汽车式起重机 | 台班 | 57.77 | 0.01 |  |
| 37 | 施工电梯 | 台班 | 233.54 | 0.03 |  |
| 38 | 卷扬机 | 台班 | 117.54 | 0.01 |  |
| 39 | 清水泵 | 台班 | 122.63 | 0.01 |  |

- 16#、17#、20#、21#住宅楼单项工程主要工料机消耗指标表（通用表格）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单位消耗量指标（单位/m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合用工 | 工日 | 28469.02 | 3.20 |  |
| 2 | 商品混凝土 | m3 | 3359.73 | 0.38 |  |
| 3 | 装配式预制构件 | m3 |  |  | 装配式 |
| 4 | 商品砂浆 | m3 | 1123.62 | 0.13 |  |
| 5 | 灌浆料 | kg |  |  | 装配式 |
| 6 | 耐候胶 | kg |  |  | 装配式 |
| 7 | 钢筋 | t | 397.27 | 0.04 |  |
| 8 | 型钢 | t | 10.54 | 0.001 |  |
| 9 | 砌块 | m3 | 1350.52 | 0.15 |  |
| 10 | 预制隔墙 | m2 |  |  |  |
| 11 | 门 | m2 | 1525.41 | 0.17 |  |
| 12 | 窗 | m2 | 1360.69 | 0.15 |  |
| 13 | 防水卷材 | m2 | 769.18 | 0.09 |  |
| 14 | 防水涂料 | kg | 786.2 | 0.09 |  |
| 15 | 油漆、涂料 | kg | 45338.97 | 5.09 |  |
| 16 | 块料面层 | m2 | 1488.13 | 0.17 |  |
| 17 | 石材 | m2 |  |  |  |
| 18 | 复合木模板 | m2 | 6505.59 | 0.73 |  |
| 19 | 新型模板 | kg |  |  | 装配式 |
| 18 | 配电箱（柜） | 台 | 165 | 0.02 |  |
| 19 | 照明灯具 | 个 | 306 | 0.03 |  |
| 20 | 开关插座 | 个 | 2862 | 0.32 |  |
| 21 | 桥架 | m | 230.29 | 0.03 |  |
| 22 | 电线、电缆 | m | 59751.14 | 6.71 |  |
| 23 | 给排水金属管 | m | 25.46 | 0.003 |  |
| 24 | 给排水复合管 | m |  |  |  |
| 25 | 给排水铸铁管 | m |  |  |  |
| 26 | 给排水塑料管 | m | 9310.98 | 1.05 |  |
| 27 | 卫生洁具 | 套 | 228 | 0.03 |  |
| 28 | 消火栓 | 套 | 81 | 0.009 |  |
| 29 | 喷淋头 | 个 |  |  |  |
| 30 | 风管 | m2 |  |  |  |
| 31 | 自卸汽车 | 台班 |  |  |  |
| 32 | 载重汽车 | 台班 | 87.42 | 0.01 |  |
| 33 | 挖掘机 | 台班 |  |  |  |
| 34 | 履带式起重机 | 台班 |  |  |  |
| 35 | 塔式起重机 | 台班 | 201.42 | 0.02 |  |
| 36 | 汽车式起重机 | 台班 | 58.71 | 0.01 |  |
| 37 | 施工电梯 | 台班 | 247.63 | 0.03 |  |
| 38 | 卷扬机 | 台班 | 117.14 | 0.01 |  |
| 39 | 清水泵 | 台班 | 134.46 | 0.02 |  |

- 地下室单项工程主要工料机消耗指标表（通用表格）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单位消耗量指标（单位/m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合用工 | 工日 | 152333.75 | 4.72 |  |
| 2 | 商品混凝土 | m3 | 76885.18 | 2.38 |  |
| 3 | 装配式预制构件 | m3 |  |  | 装配式 |
| 4 | 商品砂浆 | m3 | 4776.81 | 0.15 |  |
| 5 | 灌浆料 | kg |  |  | 装配式 |
| 6 | 耐候胶 | kg |  |  | 装配式 |
| 7 | 钢筋 | t | 6394.54 | 0.20 |  |
| 8 | 型钢 | t | 77.97 | 0.002 |  |
| 9 | 砌块 | m3 | 1423.34 | 0.04 |  |
| 10 | 预制隔墙 | m2 |  |  |  |
| 11 | 门 | m2 | 1103.99 | 0.03 |  |
| 12 | 窗 | m2 | 12.48 | 0.000 |  |
| 13 | 防水卷材 | m2 | 129989.46 | 4.03 |  |
| 14 | 防水涂料 | kg | 76592.25 | 2.37 |  |
| 15 | 油漆、涂料 | kg | 57019.53 | 1.77 |  |
| 16 | 块料面层 | m2 | 970 | 0.03 |  |
| 17 | 石材 | m2 |  |  |  |
| 18 | 复合木模板 | m2 | 19269.84 | 0.60 |  |
| 19 | 新型模板 | kg |  |  | 装配式 |
| 18 | 配电箱（柜） | 台 | 135 | 0.004 |  |
| 19 | 照明灯具 | 个 | 2285 | 0.07 |  |
| 20 | 开关插座 | 个 | 314 | 0.01 |  |
| 21 | 桥架 | m | 1306.63 | 0.04 |  |
| 22 | 电线、电缆 | m | 98793.91 | 3.06 |  |
| 23 | 给排水金属管 | m | 23579.29 | 0.73 |  |
| 24 | 给排水复合管 | m |  |  |  |
| 25 | 给排水铸铁管 | m |  |  |  |
| 26 | 给排水塑料管 | m | 1263.47 | 0.04 |  |
| 27 | 卫生洁具 | 套 |  |  |  |
| 28 | 消火栓 | 套 | 98 | 0.003 |  |
| 29 | 喷淋头 | 个 | 4321 | 0.13 |  |
| 30 | 风管 | m2 | 7229.06 | 0.22 |  |
| 31 | 自卸汽车 | 台班 | 4885.94 | 0.15 |  |
| 32 | 载重汽车 | 台班 | 234.07 | 0.01 |  |
| 33 | 挖掘机 | 台班 | 1052.6 | 0.03 |  |
| 34 | 履带式起重机 | 台班 |  |  |  |
| 35 | 塔式起重机 | 台班 | 1150.19 | 0.04 |  |
| 36 | 汽车式起重机 | 台班 | 763.06 | 0.02 |  |
| 37 | 施工电梯 | 台班 |  |  |  |
| 38 | 卷扬机 | 台班 | 1453.1 | 0.05 |  |
| 39 | 清水泵 | 台班 | 43.42 | 0.0013 |  |
| 40 | 密闭门 | 樘 | 247 | 0.01 |  |

- 配电房1#3#单项工程主要工料机消耗指标表（通用表格）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单位消耗量指标（单位/m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合用工 | 工日 | 553.21 | 3.21 |  |
| 2 | 商品混凝土 | m3 | 87.6 | 0.51 |  |
| 3 | 装配式预制构件 | m3 |  |  | 装配式 |
| 4 | 商品砂浆 | m3 | 14.19 | 0.08 |  |
| 5 | 灌浆料 | kg |  |  | 装配式 |
| 6 | 耐候胶 | kg |  |  | 装配式 |
| 7 | 钢筋 | t | 11.24 | 0.07 |  |
| 8 | 型钢 | t | 1.91 | 0.011 |  |
| 9 | 砌块 | m3 | 28.08 | 0.16 |  |
| 10 | 预制隔墙 | m2 |  |  |  |
| 11 | 门 | m2 | 9.72 | 0.06 |  |
| 12 | 窗 | m2 | 26.25 | 0.15 |  |
| 13 | 防水卷材 | m2 | 227.08 | 1.32 |  |
| 14 | 防水涂料 | kg | 227.08 | 1.32 |  |
| 15 | 油漆、涂料 | kg | 1701.86 | 9.88 |  |
| 16 | 块料面层 | m2 |  |  |  |
| 17 | 石材 | m2 | 14.69 | 0.09 |  |
| 18 | 复合木模板 | m2 | 140.92 | 0.82 |  |
| 19 | 新型模板 | kg |  |  | 装配式 |
| 18 | 配电箱（柜） | 台 | 2 | 0.01 |  |
| 19 | 照明灯具 | 个 | 24 | 0.14 |  |
| 20 | 开关插座 | 个 | 7 | 0.04 |  |
| 21 | 桥架 | m |  |  |  |
| 22 | 电线、电缆 | m | 56.75 | 0.33 |  |
| 23 | 给排水金属管 | m |  |  |  |
| 24 | 给排水复合管 | m |  |  |  |
| 25 | 给排水铸铁管 | m |  |  |  |
| 26 | 给排水塑料管 | m | 14.51 | 0.08 |  |
| 27 | 卫生洁具 | 套 |  |  |  |
| 28 | 消火栓 | 套 |  |  |  |
| 29 | 喷淋头 | 个 |  |  |  |
| 30 | 风管 | m2 |  |  |  |
| 31 | 自卸汽车 | 台班 |  |  |  |
| 32 | 载重汽车 | 台班 | 1.82 | 0.01 |  |
| 33 | 挖掘机 | 台班 |  |  |  |
| 34 | 履带式起重机 | 台班 |  |  |  |
| 35 | 塔式起重机 | 台班 | 3.83 | 0.02 |  |
| 36 | 汽车式起重机 | 台班 | 3.83 | 0.02 |  |
| 37 | 施工电梯 | 台班 |  |  |  |
| 38 | 卷扬机 | 台班 | 7.29 | 0.04 |  |
| 39 | 清水泵 | 台班 |  |  |  |

- 配电房2#单项工程主要工料机消耗指标表（通用表格）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单位消耗量指标（单位/m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合用工 | 工日 | 1165.96 | 2.92 |  |
| 2 | 商品混凝土 | m3 | 168.48 | 0.42 |  |
| 3 | 装配式预制构件 | m3 |  |  | 装配式 |
| 4 | 商品砂浆 | m3 | 29.25 | 0.07 |  |
| 5 | 灌浆料 | kg |  |  | 装配式 |
| 6 | 耐候胶 | kg |  |  | 装配式 |
| 7 | 钢筋 | t | 26.18 | 0.07 |  |
| 8 | 型钢 | t | 2.12 | 0.005 |  |
| 9 | 砌块 | m3 | 79.4 | 0.20 |  |
| 10 | 预制隔墙 | m2 |  |  |  |
| 11 | 门 | m2 | 19.44 | 0.05 |  |
| 12 | 窗 | m2 | 84.2 | 0.21 |  |
| 13 | 防水卷材 | m2 | 263.92 | 0.66 |  |
| 14 | 防水涂料 | kg | 515 | 1.29 |  |
| 15 | 油漆、涂料 | kg | 3383.88 | 8.46 |  |
| 16 | 块料面层 | m2 |  |  |  |
| 17 | 石材 | m2 | 21.22 | 0.05 |  |
| 18 | 复合木模板 | m2 | 274.06 | 0.69 |  |
| 19 | 新型模板 | kg |  |  | 装配式 |
| 18 | 配电箱（柜） | 台 | 4 | 0.01 |  |
| 19 | 照明灯具 | 个 | 21 | 0.05 |  |
| 20 | 开关插座 | 个 | 13 | 0.03 |  |
| 21 | 桥架 | m |  |  |  |
| 22 | 电线、电缆 | m | 100.98 | 0.25 |  |
| 23 | 给排水金属管 | m |  |  |  |
| 24 | 给排水复合管 | m |  |  |  |
| 25 | 给排水铸铁管 | m |  |  |  |
| 26 | 给排水塑料管 | m | 24.77 | 0.06 |  |
| 27 | 卫生洁具 | 套 |  |  |  |
| 28 | 消火栓 | 套 |  |  |  |
| 29 | 喷淋头 | 个 |  |  |  |
| 30 | 风管 | m2 |  |  |  |
| 31 | 自卸汽车 | 台班 |  |  |  |
| 32 | 载重汽车 | 台班 | 3.89 | 0.01 |  |
| 33 | 挖掘机 | 台班 |  |  |  |
| 34 | 履带式起重机 | 台班 |  |  |  |
| 35 | 塔式起重机 | 台班 | 8.88 | 0.02 |  |
| 36 | 汽车式起重机 | 台班 | 1.28 | 0.00 |  |
| 37 | 施工电梯 | 台班 |  |  |  |
| 38 | 卷扬机 | 台班 | 16.31 | 0.04 |  |
| 39 | 清水泵 | 台班 |  |  |  |

附件4

- 单项工程主要工料机消耗指标表（室外部体工程）

| 序号 | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单位消耗量指标（单位/m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外道路、景观工程 |  |  |  |  |
| 1.1 | 综合用工 | 工日 | 4672.93 | 0.07 |  |
| 1.2 | 混凝土 | m³ | 3091.85 | 0.04 |  |
| 1.3 | 沥青混凝土 | m³ | 842.43 | 0.01 |  |
| 1.4 | 水泥稳定碎石 | m³ | 1979.52 | 0.03 |  |
| 1.5 | 人行道面砖 | m2 | 4146.26 | 0.06 |  |
| 1.6 | 侧石 | m | 2451.77 | 0.03 |  |
| 1.7 | 植草砖 | m2 | 2224.51 | 0.03 |  |
| 1.8 | 水泥面砖 | m2 |  |  |  |
| 1.9 | 塑胶面层 | m2 | 793.81 | 0.01 |  |
| 1.10 | 石材 | m2 | 544.95 | 0.01 |  |
| 1.11 | 成品桌椅 | 个 | 6 | 0.000 |  |
| 1.12 | 雕塑 | 座 |  |  |  |
| 2 | 室外排水工程 |  |  |  |  |
| 2.1 | 综合用工 | 工日 | 6251.89 | 0.09 |  |
| 2.2 | 塑料管 | m | 7095.84 | 0.10 |  |
| 2.3 | 钢筋混凝土管 | m | 940.52 | 0.013 |  |
| 2.4 | 井盖 | 套 | 408 | 0.006 |  |
| 3 | 室外绿化工程 |  |  |  |  |
| 3.1 | 综合工日 | 工日 | 9853.47 | 0.14 |  |
| 3.2 | 种植土 | m³ | 9057.3 | 0.13 |  |
| 3.3 | 乔木 | 株 | 442 | 0.006 |  |
| 3.4 | 灌木 | 株 | 936 | 0.013 |  |
| 3.5 | 棕榈类 | 株 |  |  |  |
| 3.6 | 竹类 | 株 |  |  |  |
| 3.7 | 色带 | m2 | 9108 | 0.13 |  |
| 3.8 | 花卉 | m2 | 2098 | 0.03 |  |
| 3.9 | 水生植物 | 株/m2 |  |  |  |
| 3.1 | 草皮 | m2 | 31924 | 0.45 |  |
| 4 | 室外安装工程 |  |  |  |  |
| 4.1 | 综合工日 | 工日 | 3259.09 | 0.05 |  |
| 4.2 | 主要设备 | 台/套 |  |  |  |
| 4.3 | 灯具 | 套 | 145 | 0.002 | 路灯、景观灯、喷泉灯 |
| 4.4 | 线缆 | m | 82782.94 | 1.17 |  |
| 4.5 | 管道 | m | 6110.38 | 0.09 |  |
| 4.6 | 阀门 | 个 | 118 | 0.002 |  |
| 4.7 | 调压器 | 组 |  |  |  |
| 5 | 南大门工程 |  |  |  |  |
| 5.1 | 综合工日 | 工日 | 795.79 | 0.01 |  |
| 5.2 | 混凝土 | m³ | 112.72 | 0.002 |  |
| 5.3 | 钢筋 | t | 14.6 | 0.000 |  |
| 5.4 | 复合木模板 | m2 | 154.81 | 0.002 |  |
| 6 | 室外土石方 |  |  |  |  |
| 6.1 | 综合工日 | 工日 | 1284.44 | 0.018 |  |
| 6.2 | 自卸汽车 | 台班 | 67.67 | 0.001 |  |
| 6.3 | 挖掘机 | 台班 | 53.75 | 0.001 |  |